第三部分USB-HID命令列表

本部分内容专门为专业人士二次开发使用，普通客户可忽略此部分。

id=5710或5750

发送命令列表

| 按键 |  | 获取状态 |  | 获取数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 说明 | 命令 | 说明 | 命令 | 说明 |
| ATK001# | READ键 | ATS001# | 系统信息 | ATR???# | 查询记录总数 |
| ATK002# | +键 |  |  | ATRxxx# | 第几条记录 |
| ATK003# | MENU键 |  |  | ATD001# | 查询当前数据 |
| ATK004# | -键 |  |  | ATI001# | 查询当前屏幕数据 |
| ATK005# | 面积键 |  |  |  |  |
| ATK006# | 蓝牙键 |  |  |  |  |
| ATK007# | 三角键 |  |  |  |  |
| ATK008# | 定时键 |  |  |  |  |
| ATK009# | CLEAR键 |  |  |  |  |
| ATK00A# | 保存键 |  |  |  |  |

应答命令列表

| 按键 |  | 获取状态 |  | 获取数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 说明 | 命令 | 说明 | 命令 | 说明 |
| ATK001# | READ键 | ** | 系统信息 | ATR+2个字节+# | 查询记录总数 |
| ATK002# | +键 |  |  | *** | 返回记录数据 |
| ATK003# | MENU键 |  |  | ATD+4+4+4+crc+# | 查询当前记录 |
| ATK004# | -键 |  |  | **** |  |
| ATK005# | 面积键 |  |  |  |  |
| ATK006# | 蓝牙键 |  |  |  |  |
| ATK007# | 三角键 |  |  |  |  |
| ATK008# | 定时键 |  |  |  |  |
| ATK009# | CLEAR键 |  |  |  |  |
| ATK00A# | 保存键 |  |  |  |  |

说明：

CRC：举例：接收到数据为

23 02 10 01 02 00 00 00 00 CA E4 00 00 34 71 00 00 33 22 00 00 BD 00 00

其中：

CRC=(0x02+0x10+0x01+0x02+0xCA+0xE4+0x34+0x71+0x33+0x22)  mod  256 =BD (mod为取余)。

1. **：产品ID（2个字节）+ 存储个数(2个字节) + 单位(1个字节 ) + 机型(1个字节) +  背光时间(2个字节) + 自动关机时间(2个字节) + 声音(1个字节)  + 基准位置(1个字节) + 角度单位(1个字节) + 激光关闭时间（1个字节） + 自助校准值（1个字节）+ CRC(1个字节) + #（1个字节）。

2. ATR+2个字节+#：表示’A’+’T’+’R’+两个字节(总记录数)+’#’。

3.ATRxxx#： 表示ATR001# 到 ATR099#，ATR001表示查询第1条记	录，ATR099表示查询第99条记录。

4.ATD+4+4+4+crc+# ：ATD+4个字节（距离）+ 4个字节（角度X）+ 4个字节（角度Y）+CRC(校验和) + #。

5.*** ：’#’+正负号(高半个字节)+测量步骤(低半个字节) + 单位(高半个字节)+测量模式(低半个字节)+加减模式(一个字节)+基准位置(一个字节) + 距离0(4个字节) +距离1(4个字节)+距离2(4个字节) + 距离3(4个字节)

6.****：ATI(3个字节)  +  距离0（4个字节） +  距离1（4个字节）  +  距离2（4个字节） + 测量模式(半个字节) + 测量步骤（半个字节） + 单位(1个字节) + 放样标志/连续测量标志/加减模式标志/正负号标志(半个字节) + 蓝牙是否安装标志/蓝牙是否使能标志(半个字节) + 基准位置(半个字节)+ 放样完成标志(半个字节) + crc +#

2015-7-1