第一部分LDMStudio 安装说明

注： 在安装之前请先关闭360等杀毒软件，以免杀毒软件误报。

一、光盘内容

文件说明：

LDMStudio文件夹：		打包程序、直接拷贝，无需安装；

LDMStudio_setup文件夹：	一键安装程序；

readme.docx:				2007word版本帮助文；

readme.pdf:				pdf版本帮助文档。

二、安装软件

光盘提供直接安装和一键安装两种方式，用户只需选择其中一种即可。

1.直接安装

1.1将LDMStudio文件夹拷贝至电脑并打开，

1.2 选中 LDMStudio.exe 右键发送到桌面快捷方式

2.一键安装

2.1打开LDMStudio_setup文件夹，双击setup.exe开始安装。

2.2出现如下界面，选择简体中文，点击确定

2.3 单击下一步按钮

2.4输入用户名和公司名称，也可以不输入使用默认名称，点击下一步。

2.5点击全部，安装程序将会选择默认路径安装，这里我们选择定制并点击下一步。

2.6点击浏览可以更改安装路径，这里我们使用默认路径C:\Program Files\SNDWAY\LDMStudio，点击下一步。

2.7继续点击下一步。

2.8点击安装。

2.9点击完成，程序便安装完成了。

三、卸载软件

1.打开电脑开始菜单，点击控制面板。

2.在控制面板页面点击添加或删除程序

Win7下先选择查看方式为：类别，再点击卸载程序

3.选中LDMStudio程序，点击删除便可卸载。

第二部分LDMStudio 软件使用说明

1.连接测距仪到电脑

1.1软件安装成功后，双击点击桌面LDMStudio图标，打开软件

1.2软件界面

1.3用数据线连接测距仪和电脑，

1.4成功连接电脑后，软件界面左下角显示“连接ok”，按钮可点击。

2.软件操作

2.1获取测量数据

点击Read按钮，测距仪发射激光，再点击一次Read键，测距仪返回测量数据。

2.2清除测量数据

点击Clear键按钮，测距仪清除屏幕上的数据。

2.3获取测量记录

点击导出记录按钮，导出测距仪的记录，并显示在表格中。

2.4 将记录导出到Excel

2.4.1 在导出记录之后，点击导出到Excel按钮

2.4.2 在弹出的窗口里填写文件名并选择保存Excel文档的路径，再点击保存便可将表格中的数据导出到Excel。

2.5 打印记录

2.5.1 在导出记录之后，点击打印按钮

2.5.2 弹出如下窗口，点击OK进行预览

2.5.3预览界面

2.5.4 点击打印图标

2.5.5弹出如下窗口，点击OK进行打印

2015-6-17