1.命令解析

以  01 06 00  11 00 00 D9 CF   关闭仪器指令  为例：

0x01： 地址域  范围0~255

0x06:   功能域  0x06代表写寄存器操作 ;0x03代表读寄存器操作

0x0011： 代表模式控制寄存器地址，寄存器共有7个：

0x0000:代表往寄存器0x11写入数据0，表示关闭仪器；写入0x0001，标志单次触发测量写入0x0002代表连续测量；写入0x0003代表延时自动测量。

2.校验码生成方法

这是生成校验码工具，直接双击打开：

还是以  01 06 00  11 00 00 D9 CF   关闭仪器指令  为例：

在工具里面选择”数据校验”，将前面的指令01 06 00  11 00 00输入进去，选择0xA001-RTU标准,再点击计算，得出校验码 CF  D9。反一下高低位，放入指令末尾：

01 06 00  11 00 00 D9 CF

下面是校验源码：

/******************************************************

*函数名称:CRC16RTU

*输   入:pszBuf  要校验的数据

unLength 校验数据的长

*输   出:校验值

*功   能:循环冗余校验-16

（RTU标准-0xA001）

*******************************************************/

UINT16 CRC16RTU( UCHAR * pszBuf, UINT unLength)

{

UINT16 CRC=0XFFFF;

UINT32 CRC_count;

for(CRC_count=0;CRC_count<unLength;CRC_count++)

{

int i;

CRC=CRC^*(pszBuf+CRC_count);

for(i=0;i<8;i++)

{

if(CRC&1)

{

CRC>>=1;

CRC^=0xA001;

}

else

{

CRC>>=1;

}

}

}

return CRC;

}

你也可以在工具里面点击查看源码，如图：

3.接收指令解析

以01 03 04 00 00 10 8F B6 57为例：

0x01：设备地址；

0x03：读操作；

0x04:4个字节数据；

0x0000108f:转为十进制为：4239  距离为0.4239(4位小数)

0Xb657：为校验码